基于stm32cubeIDE和protues的协同开发流程

起始时间：2019年10月19日星期六

[2019年10月19日星期六]

项目1：使用stm32cubeIDE开发基于固件库的blink

目的：以1s周期blink接于PB8引脚上的LED，为兼容MCBSTM32E，设置使用74HC244 LEDs驱动

平台：stm32cubeIDE 1.1； protues 8.7

protues 8.7仅支持stm32 M3的STM32f103X；protues 8.9将可支持M3和M4

流程:

  - 新建基于M3的项目

包括原理图和固件。

在原理图中设置如下图电路。

  - 在stm32CubeIDE中新建stm32Cube项目

双击.ioc文件，配置PB7,8为GPIO_OUTPUT；保存后同意‘生成代码’；打开./Core/src/main.c

增加上述2行代码。编译生成release版本的.elf文件

  - 在protues中引入这个release版本的.elf文件

双击protues原理图中的U1，装入release版本的.elf文件，即可进行protues仿真。

[2019年10月22日星期二]

项目2：实现GPIO中断输入

目的：使用1个GPIO引脚连接一个button，toggle另一个GPIO引脚的led

平台：stm32cubeIDE 1.1； protues 8.7

实现流程：

2.1 protues原理图

2.2 stm32CubeIDE项目

2.2.1 使用.ioc(即使用cubeMX)增加PB9为外部中断输入，使用Falling edge触发。

2.2.2 在NVIC中

配置EXTI line[9:5]，选Call HAL handle，保存并重新生成代码。

2.2.3 打开main.c

增加如上图代码；保存全部，新生成release版本的.elf；然后返回protues，在U1中引入此.elf文件即可进行仿真。

2.2.4 stm32cubeIDE过程分析

上述2.2.2小节cubeMX配置产生新代码如下：

main.c

Stm32f1xx_hal_gpio.c

但注意在Stm32f1xx_hal_gpio.c中的HAL_GPIO_EXI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)函数为__weak类型，即它需要重新实现。

因此，使用2.2.3节方法重新实现即可。

[2019年11月07日星期三]

项目1A：实现GPIO BSP设计（CUBEMAX的深入学习）

目的：对指定的LED1,2,…形成上层代码包裹

参考如下链接：http://www.waveshare.net/study/article-630-1.html

平台：stm32cubeIDE 1.1； protues 8.7

显然，用户更容易记住LED1这样的定义，CUBEMAX中通过在main.h文件里添加_GPIO_Port和_Pin GPIO后缀的预定义方法帮助用户使用这些GPIO。

当main.c或其它地方代码对这些GPIO进行操作时，可以使用上述宏定义。

另外，CUBEMAX为了保持代码的整洁，上述通过HAL对GPIO的操作附加函数是增加在main.c文件里的；然而，为便于代码的归类处理，可以将一类IP（功能模块）分别由.h和.c来管理，如需此方法，如下图进行设置：

缺省未开启“Generate peripheral…” 开启后产生代码情况

进一步地，可以使用两个数组来保存这些GPIO_Port和_Pin GPIO信息，放在gpio.c的USER CODE BEGIN 1内。

并使用一个enum来索引他们，放在gpio.h的USER CODE BEGIN Private defines内。

这样，在使用多个GPIO时可以通过一个Led_TypeDef的变量led来进行索引，如：

HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_PORT[Led], GPIO_PIN[Led]);

上述代码封装，即为BSP建立过程。

[2019年11月7日星期四]

项目3：定时器及中断

[2019年11月8日星期五]

项目4：定时器的PWM

项目目标：在Nucleo64  stm32F401re平台上实现LED2的呼吸灯效果。

参考链接：http://www.waveshare.net/study/article-643-1.html

实现过程：

打开STM32CubeMX新建工程，配置时钟树如下

配置TIM2

注意，不同的TIMER对应不同PA引脚PWM输出能力，如TIM2对应PA5，而TIM3对应PA6，cubeMx可以保证这些配置的约束关系。

在main.c里增加脉冲宽度调整函数

然后在main.c的while中不断调用

上述pwm_value, step需要在main.c或main.h中定义，建议如下：

项目5： UART

https://www.cnblogs.com/lizhiqiang0204/p/11659957.html

https://blog.csdn.net/zdw6868/article/details/82558888

https://blog.csdn.net/as480133937/article/details/99073783

[2019年11月12日星期二]

项目6：在stm32cubeIDE中使用armfly V6的BSP

分析过程：

一、下图为定时器中断led项目

问题：armfly V6的BSP 使用是的标准外设库stm32f4_dsp_stdperiph_lib，而不是cubeIDE使用的硬件抽象层库HAL，因此

[2019年11月28日星期四]

关于CMSIS-RTOS，CMSIS-OS，freeRTOS

CMSIS-RTOS 	是ARM对RTX的封装；

CMSIS-OS 	是ARM对freeRTOS的封装；

使用CMSIS-OS最直接的方法就是通过stm32cubeide中进行配置和管理。

另一种方法是使用CUBEMX+MDK5

[2019年12月11日星期三]

关于在STM32CUBEIDE中同时使用emWin和freeRTOS

:STemWin_CM7_wc32_ARGB.a